地下车库机械停车位维保项目需求

一、保养内容及要求

（一）日常保养（08:00 - 12:00，15:00 - 18:00）

- 专业人员每日巡检，对停车设备制动器、驱动器、控制柜进行异响、异味、异常、升温检查；全面检查各项安全开关、功能限位开关；细致查看各载车板状态；及时排除潜在故障隐患，并做好详细记录。

- 协议签订首月进行全面深度保养维修，出具专业检查维保报告。保养合同期内，每月四次巡检，涵盖设备清理、润滑、性能检测等工作，重点测试机械和电器设备安全性能，同时建立完善保养档案。

- 免费提供单价 500 元以下（含 500 元）配件及相关保养、维修材料与工具，确保设备维护的及时性与高效性。

- 每月末向甲方提交下月维修保养计划，便于甲方监督管理。每次保养后，甲乙双方共同签署维护保养报告，明确责任。若乙方未按规维保致甲方损失，乙方承担赔偿责任。

（二）季度调整检查

- 全面评估设备使用性能是否达标，确保设备稳定运行，满足日常停车需求。

- 深度检查所有安全保护装置，保障设备运行安全无虞。

- 紧固控制柜各电器触点螺丝，检查控制线路，降低设备电气故障风险；检测运行噪音，及时发现并解决异常噪音问题。

（三）半年整机检查

- 重复季度检查内容，强化设备关键部位检测。

- 详细检查金属结构变形、裂纹、腐蚀及连接件紧固情况，确保设备结构稳固。

- 评估主要零部件磨损、裂纹、变形程度，提前规划更换或维修方案。

- 校验显示装置精度与可靠度，保障设备信息显示准确。

- 全面检测控制系统及动力驱动系统，保障设备核心功能正常。

- 紧固各部位连接螺丝，防止部件松动引发故障。

（四）运行与故障记录检查

定期检查每月运行及故障记录，深入分析设备运行趋势与故障规律，为优化维护策略提供数据支撑。

（五）召修与投诉服务

- 乙方设立 24 小时召修、投诉电话，确保线路畅通。甲方报修后，乙方 1 小时内响应并派员赶赴现场。

- 一般性维修 24 小时内完成，重大项目维修 60 小时内完成，迅速恢复车库正常运行，减少对用户影响。

- 因使用者原因造成零件损坏，甲方承担修理费（含材料）；乙方原因导致损失则由乙方负责。乙方更换 500 元以下配件无需通知甲方，非乙方责任配件更换需及时告知甲方确认，提供配件详细信息备案，并按优惠价供应，甲方也可自行采购配件由乙方安装，维修人工费用已含在合同总价内。

二、双方责任

甲方

- 需定时清理地面，如停车设备地面受水淹时，甲方应及时清除。如甲方请求时，乙方给予保养技术指导。

- 应按技监部门和建设部提供的停车设备使用和管理办法使用。在保养期内，停车设备的改造、附件加装等工程应优先委托给乙方负责处理，价格根据市场价位双方协商。

- 乙方协助甲方负责办理政府有关部门的年检工作并确保年检合格，甲方承担年检费用。

乙方

- 乙方维修保养人员必须持上岗证工作，购买人身意外保险或社保。在保养期间内，乙方人员在服务期间内应遵守甲方有关规章制度，按规范操作，若乙方维修保养人员责任造成的人身安全事故及其财产损失的由乙方负责。

- 乙方定期对停车设备的有关项目进行检查、保养，确保甲方停车设备安全运行。

- 每次保养工作完成后，乙方保养人员应请甲方停车设备管理人员在 “停车设备保养记录表” 上签认；如乙方保养人员没按规定保养项目进行保养，或违反甲方的有关制度，甲方应书面通知乙方整改；因保养不良造成甲方的停车设备故障，乙方应负责免费修复。

- 乙方负责免费修理和更换因正常使用下损坏、自然失效的零配件。因非正常使用情况损坏，则修复的相关费用由甲方负责。

- 如确认需对设备进行维修、改造、加装附件等项目时，乙方应书面通知甲方，提出有关项目费用、工期、报修期等，征得甲方同意后进行施工。

- 乙方必须保证所有保养的停车设备达到该设备所在地技术监督局的检查要求，确年检合格。如因保养不善引起年审一次检验不合格，其复检费用由乙方负责。

- 乙方必须保证停车设备维修保养到位，排除故障隐患，确保设备的正常运行，如果因停车设备维保不到位导致停放车辆受损的，由乙方负责。

三、免除责任的事项

- 由于不可抗力原因造成的损失，双方免除赔偿责任。

- 在乙方维保期内，非乙方加装、改造、维修和确认的产品造成停车设备故障、事故与乙方责任无关。

- 因甲方使用不当、疏忽或人为损坏导致停车设备发生意外所引起的经济及法律责任与乙方无关。

四、违约责任

- 甲方未经乙方确认而委托其他单位或个人（包括乙方人员）进行维修、改造、加装附件等工程，所造成的不良后果由甲方负责，且乙方有权终止合同执行，并且由此引致的事故与乙方无关。

- 乙方违反本合同规定，经甲方提出仍不能有效整改，则甲方有权终止合同执行。

- 甲乙双方应共同遵守合同规定，如停车设备发生事故，须按政府规定报有关部门鉴定备案，由事故责任方负责。

- 甲方应按约定时间内支付保养费，经乙方催缴仍不履约付款，则合同终止。

- 在合同有效期内任何一方不得无故解除合同，确需解除时，应提前一个月通知对方，并征得对方书面同意。

- 乙方在接到甲方通知后一小时内必须赶到现场进行维修处理，否则甲方有权请第三方进行维修，所产生的费用由乙方负责支付，并扣除乙方当月整个车场维保费的 5% 作为违约金。

- 乙方违反本合同规定，不按时保养机械停车设备或未在约定时间内修复故障车位，导致车位无法正常使用当月累计达到 3 个以上（含 3 个），乙方向甲方按 3 个／月支付保养费 5% 标准的支付违约金。因此造成机械停车设备事故的，乙方承担全部责任。

五、仲裁、起诉

如对合同有争议，应由甲、乙双方协商解决，如调解不成，任何一方均有权向由甲方住所地人民法院提起诉讼解决处理。

六、其他约定事项

- 合同金额未含国家规定的年检费用。

- 合同期满需延长保养费用由双方另议。

- 乙方配合办理车库年检手续，确保通过技监部门的检测及取得车库使用合格证，年检费用由甲方负责。

- 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，本合同经双方法定代表人或授权委托人签名并加盖单位公章后生效。

- 本合同增加、修改条款需经双方承办人签名并或加盖公章确认后才生效。

七、配件供应参考

乙方应依据设备实际需求，参考《配件明细表》（见附件）供应符合质量标准的配件。对于关键配件如车库专用齿轮减速三相异步电机（品牌包括明椿电机、东力电机等）、编程控制器（施耐德、三菱等品牌）等，需确保其性能与原设备匹配，保障设备整体运行可靠性与稳定性。在配件采购与更换过程中，严格遵循相关流程与规范，确保配件质量可追溯、价格合理透明，为设备长期稳定运行提供坚实物质基础。下表中标红部分为单价超500元的配件，该部分配件需报价，统一按配件表中上控单价的折扣率报价。

附件明细表：

| 序号 | 名称 | 型号 | 上控单价（元） | 使用部位 | 参考（品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 链条 | 16A-2-42 | 145 | 传动机构 | 国标 |
| 2 | 链条 | 8A-1-124 | 62 | 传动机构 | 国标 |
| 3 | 挂环 | 环形打10mm,长110mm | 45 | 载车板防坠环 | 三浦 |
| 4 | 带座轴承 | UCF205 | 65 | 车架 | 国标 |
| 5 | 带座轴承 | UCF213 | 135 | 车架 | 国标 |
| 6 | 轴承 | 6207-2Z | 18 | 传动机构 | 国标 |
| 7 | 电源指示灯 | CB2BVM3(220) | 25 | 电柜 | 施耐德 |
| 8 | 嗡鸣器 | AD16-22SM | 42 | 电柜 | 施耐德 |
| 9 | 一体化照明灯 | MW-Y8 | 38 | 电柜 | 佛山照明 |
| 10 | 波浪软管 | EFSOA-14 | 8 | 横移车台 | 上海方德 |
| 11 | 快速软管接头 | FGI-M207 | 13 | 横移车台 | 上海方德 |
| 12 | RVV电缆 | 4×1.5㎡ | 78 | 常规 | 广东珠江 |
| 13 | RVV电缆 | 4×0.75㎡ | 48 | 常规 | 广东珠江 |
| 14 | RVV电缆 | 4×0.5㎡ | 38 | 常规 | 广东珠江 |
| 15 | RVV电缆 | 2×0.5㎡ | 1.5 | 常规 | 广东珠江 |
| 16 | RVV电缆 | 10×0.5㎡ | 8 | 常规 | 广东珠江 |
| 17 | 相序电器 | XJ3-D | 90 | 电柜 | 正泰 |
| 18 | 交流接触器 | LC1E0910M5N | 63 | 电柜 | 施耐德 |
| 19 | 过载保护器 | LRE10/5N | 58 | 电柜 | 施耐德 |
| 20 | 虑波器 | SJD410 | 70 | 电柜 | 上海赛纪 |
| 21 | 熔断体 | TE18-32 | 0.5 | 电柜(保险） | 正泰 |
| 22 | 中间继电器 | RXM4LB2BD | 28 | 电柜 | 欧姆龙 |
| 23 | 断路器 | C65N-D32A/4P | 165 | 电柜 | 施耐德 |
| 24 | 漏电保护器 | WigiC65 4P32AELM | 195 | 电柜 | 施耐德 |
| 25 | 电源指示灯 | S8JC-Z05024CD | 150 | 电柜 | 欧姆龙 |
| 26 | 232通讯用模块 | FX2N-2321F | 300 | 电柜 | 三菱 |
| 27 | 运行警示灯 | AC 220V | 150 | 车架 | 国标 |
| 28 | 挂环 | 环形大8mm,长110mm | 45 | 载车板防坠环 | 三浦 |
| 29 | 限位行程开关 | MP8107 | 28 | 常规 | 山电 |
| 30 | 牵引电磁铁 | MQB-40/20 | 200 | 常规 | 无锡三爱 |
| 31 | 光电传感器 | 20米 | 230 | 常规 | 松下 |
| 32 | 操作屏 | SP-485 | 1350 | 含赛翔操作屏和通讯信号 | 三浦 |
| 33 | 安全挂钩控制器 | 钢制构建 | 100 | 车架 | 三浦 |
| 34 | 导轨 | 20mm×20mm | 60 | 车架 | 三浦 |
| 35 | 带座滚轮 | 钢制构建 | 140 | 车架 | 三浦 |
| 36 | 操作屏 | 按键输入液晶显示屏 | 1350 | 操作屏和通讯信息号 | 三浦 |
| 37 | 车库专用齿轮减速三相异步电机 | 2.2KW-AC380V-50HZ | 4200 | 车架 | 明椿电机 |
| 38 | 车库专用齿轮减速三相异步电机 | 2.2KW-AC380V-50HZ | 3800 | 车架 | 东力电机 |
| 39 | 车库专用齿轮减速三相异步电机 | 0.2KW-AC380V-50HZ | 1650 | 车架 | 明椿电机 |
| 40 | 车库专用齿轮减速三相异步电机 | 0.2KW-AC380V-50HZ | 1450 | 车架 | 东力电机 |
| 41 | 编程控制器 | TM200C60R | 2850 | 常规 | 施耐德 |
| 42 | 编程控制器 | FX2N-80MR/ES | 4860 | 常规 | 三菱 |