椎管内麻醉模型

一、基本功能要求

椎管内麻醉模型

二、具体参数要求

功能特点:

1.模型采用柔软硅胶材质，皮肤触感与真实皮肤极为接近；

2.模型结构紧凑，由6部分组成，所有组成部分均采用轻便材料制作，总重量不超过5kg，可以在任何场景下进行训练，能够放置在桌面上或手术床上；

3.★棘间韧带采用无阻力的特殊材料制作，进针手感真实，具有镶嵌式模拟椎骨，并且可以切换标准成年人和老年人模式，由于老年人椎骨变形，因此增加了训练难度；具有以下特征：

a)Th11-Th12：挫折阈值

b)Th12-L1：居中，正常

c)L1-L2：两侧，小（部分骨中心）

d)L2-L3：居中，小（背突出，L3转移到左侧）

e)L3-L4：居中，部分骨（背突出，L3转移到左侧）

f)L4-L5：中心，横向椭圆形

4.模型使用成本低廉，多次使用后只需更换某一部分配件，无需整体更换，结实耐用，安装简单，并且每一部分均可单独拆卸进行清洗，无需特殊清洁剂进行保养；

5.模型可模拟侧卧位和坐位，包含髂嵴结构，无论坐位还是卧位都能够准确定位；

6.椎骨包含Th12-L5，可以在L1-L5间进行穿刺训练；

7.★在进行硬膜外麻醉训练时，注射液体会自动流入集水盒内，在进行蛛网膜下腔麻醉时，能够抽出模拟脑脊液或注入少量液体，并且脑脊液压力可以任意调节；

8.若蛛网膜下腔麻醉操作正确，则会有模拟脑脊液流出；

9.★模型采用封闭的水系统，允许多人连续操作；

三、配置清单

成人脊椎模型1个，老年人训练模块1个，脊椎插件、脊椎骨骼、皮肤，注射器、 椎管、集水盒和水管1套、使用说明书1本、手提袋1个；