铠甲式有创呼吸通道建立模型

一、基本功能要求

铠甲式有创呼吸通道建立模型

二、具体参数要求

1.可以用于各种等级的规培训练/考试/比赛

2.铠甲式，可以佩戴在模型或真人脖子上进行训练/SP真人培训

3.可以进行环甲膜穿刺，明显突破感

4.可以进行行气管切开插管/固定

5.可以进行气管切开插管给氧吸痰等气管切开术后的护理

6.解剖标志清晰

7.模型表现可视可触解剖结构：硬质喉结，左右胸锁乳突肌，颌下三角，颈动脉三角，锁骨上三角，胸骨上窝

8.颈前三角区和胸骨上窝为软质，可以进行气管解剖定位

9.独立活动甲状软骨及气管软骨可以触摸到，可单独示范穿刺及切开

10.建立人工气道后，模拟肺囊可视呼吸活动

11.模拟肺囊可以装液体/糊进行模拟痰液吸引

12.模块化更换切开皮肤和模拟环甲膜

13.主体为卡扣式上下合结构，方便快速更换耗材

14.具有魔术贴固定带

15.硬质材料，手术刀普通切割不穿

三、配置清单

1、铠甲式有创呼吸通道建立模型1套

2、颈皮 2张

3、呼吸肺囊 2个

4、甲状软骨 2块